Енергија је способност тела да изврши рад. Енергијом одређујемо стања у природи:

Изглед табле47-48  ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ И ЊЕНО РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ

Подела погонских машина:

СУС – мотори са унутрашњим сагоревањем

ССС – мотори са спољашњим сагоревањем
          - парна машина
          - парна турбина

Подела погонских мотора:

- Топлотни:   · 4-Т безински (Ото)
                        · 4-Т  дизел
                        · 2 -Т бензински (Ото)
                        · 2-Т дизел
                        · Млазни мотори (пропулзори)
                        · Ракетни мотори (пропулзори)

- Електрични: · Електромотори 
                          · Генератори
                          · Трансформатори

- Хидраулични: · Цилиндри
                             · Турбине

- Пнеуматски

Хидраулични  мотори:

Еp                Ek=  Em

двостепени цилиндар

једностепени цилиндар

Хидрауличне пумпе:

ХИДРАУЛИЧНЕ ТУРБИНЕ

ССС мотори			Парна машина

1-клип

2 и 3-веза клипњаче и клипа

4-клипњача

5-коленасто вратило

Парна турбина:

СУС Бензински (ОТО) топлотни мотор:

Разлика између Ото и Дизел мотора (4-Т):

Ото мотор има карбуратор за справљање радне смеше, дизел гориво под притиском пумпе допрема у радни простор цилиндра. Ото мотор паљење радне смеше врши свећицом, док код дизел мотора, паљење горива се врши распршивањем у прегрејани сабијени ваздух у радног простора цилиндра.

СУС Дизел топлотни мотор:

Двотактни бензински (ото-) мотори

Снага двотактних мотора је већа за 1.5 до 1.7 пута већа од четворотактних.

Двотактни мотори се чешће изводе у дизел варијанти, мада за конструкције моторцикала, моторе чамаца, моторних тестера се користи 2-Т Ото мотор.

Двотактни дизел мотори могу да имају екстремно велику снагу, а мали број обртаја, те се такви користе као погонски агрегат бродова.

Примењују се за погон бродова, аутомобила, авиона... Једноставне конструкције, немаају удара, немају хлађење као код клипних, али имају већу потрошњу горива

Гасна турбина

Млазни пропулзори – авионски мотори   (nlat. propulsio) teranje napred, guranje napred; pogon broda.

Оснивна разлика између млазног и ракетног пропулзора је у оксидатору. Код авиона је то околни ваздух, док ракета носи са собом у својој конструкцији оксидатор.

РАКЕТНИ ПРОПУЛЗОР

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

1. Какви облици енергије у природи постоје?

2. Наведи облике механичке енергије и примере када се јављају?

3. Објасни како практично разумеш закон о одржању енергије. Да ли постоји однос

енергије и масе?

4. Које изворе енергије у природи познајеш? Шта су алтернативни извори енергије

и који од њих има перспективу?

5. Објасни зашто се каже да је Сунце основни извор енергије на Земљи.

6. Да ли је угрожен развитак и опстанак човечанства због недостатка енергије и

начина њеног коришћења на Земљи?

7. Које хидрауличне моторе познајеш?

8. Како се одвија претварање енергије у топлотним машинама?

9. Које врсте турбина постоје и који је принцип њиховог рада?

10. По чему се разликују бензински и дизел–мотори?

11. Који је принцип рада гасне турбине и где се она примењује у пракси?

12. На ком принципу раде млазни пропулзори и где се примењују?